附件1

无人配送车车路协同应用

“揭榜挂帅”项目申报指南

- 一、需求目标

针对无人配送车存在无法准确判断红绿灯通行信号剩余时间、单车智能识别距离有限、无法提前预知前方路况等问题。依托北京高级别自动驾驶示范区（以下简称“示范区”）建设，充分发挥智能网联基础设施效能，研究车路云一体化技术在无人配送领域的场景探索，推动基于V2X通讯的信控数据交互、超视距感知、远程驾驶等技术应用，提升无人配送车路口通过率和无人配送车辆行驶安全性。

- 二、考核指标

（一）功能指标

基于车路云一体化技术应用，依托智慧城市网络和智能网联道路基础设施，打通车端和路侧单元间的数据通道，实现车端与信控系统的数据充分交互，形成基于V2X技术的无人配送车灯控路口智能化指挥控制通行功能；通过路侧智能化系统的全量目标感知数据，以及专用网络的通讯能力，为无人配送车提供人、机、非等交通元素数据，形成超视距感知等功能应用；实现无人配送车远程驾驶功能，解决脱困等关键场景。

（二）场景指标

参考场景一:场景应用于商超订单、快递订单的送取，在订单配送方面，基于自动驾驶和车路协同技术融合感知，以无接触配送的安全方式呈现，在更有效率、更安全的条件下为社会提供“最后一公里”基础运力服务。

参考场景二：场景应用于商业园区、景区、居民区等的商品零售，基于自动驾驶和车路协同技术融合感知，以无接触方式实现商品售卖，在更有效率、更安全的条件下实现“货找人”模式，即在需求最大化的时间段将商品及时呈现在用户面前，创造“所见即所得”服务，让自动驾驶技术普惠全民。

（三）策略指标

1.绿灯信息接收成功率>95%；

2.红绿灯信息时延＜1s；

3.提升特定场景路口通行效率；

4.提高车辆安全性，减少交通事故率。

（四）落地示范预期效果

实现无人配送车灯控路口智能化指挥控制通行、超视距感知功能示范应用及远程驾驶功能，解决无人配送车无法准确判断红绿灯通行信号剩余时间、无法提前预知前方路况等问题。

- 三、交付物

基于车路云一体化技术应用，完成车端与路端数据通讯协议对接，打通数据链路，实现无人配送车灯控路口智能化指挥控制通行功能、超视距感知功能和基于专网的远程驾驶功能的开发、测试及示范应用。