GXTC

招 标 文 件

项目编号：GXTC-D-19870019

项目名称：北京经济技术开发区制高点视频监控系统建设项目

| 采 购 人： | 北京经济技术开发区管理委员会信息化工作办公室 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 国信国采（北京）招标咨询有限责任公司 |

2019年5月

目     录

第一章  招标公告	4

第二章 投标人须知	8

1 总则	11

2 招标文件	13

3 投标文件	14

4 投标	16

5 开标	17

6 资格审查	17

7 评标	17

8 合同授予	18

9 纪律和监督	19

10 需要补充的其他内容	20

第三章 资格审查、评标办法和标准	21

1 资格审查及标准	21

2 评标方法	21

3 评审标准	21

4 评审程序	22

5 投标无效情形	23

附表一 资格审查表	24

附表二 符合性审查表	25

附表三 商务评审因素及分值分配表	27

附件四 技术评审因素及分值分配	28

附表五 价格评审因素及分值分配表	30

第四章 合同条款	31

第五章 采购需求书	39

第1章 概 述	40

1.1. 项目概述	40

1.2. 项目设计目标	40

1.3. 规范性引用文件	41

第2章 需求分析	42

2.1. 城市高点视频监控系统概述	42

2.2. 开发区高点监控功能需求	43

2.2.1. 监控系统发展	49

2.2.2. 高清监控系统	49

2.2.3. 传输和路由需求	50

2.2.4. 性能需求	51

2.2.5. 接口需求	51

第3章 系统总体设计	51

3.1. 系统设计原则	51

3.1.1. 先进性	52

3.1.2. 实时性	52

3.1.3. 可靠性	52

3.1.4. 安全性	53

3.1.5. 标准性	53

3.1.6. 兼容性	54

3.1.7. 扩展性	54

3.1.8. 合理性	54

3.1.9. 可行性	55

3.2. 系统拓扑图	56

3.3. 系统功能概述	56

第4章 技术参数及要求	57

4.1. 主要设备参数及特征	57

4.2. 实施规划	62

4.3. 项目组织结构	62

4.4. 质量控制规划	62

4.5. 验收标准	63

4.6. 运维规划	64

第5章 设备清单	64

第六章 投标文件格式	66

附件1  投标书	68

附件2　报价表	69

附件3  法定代表人身份证明	70

附件4  授权委托书	71

附件5　投标保证金（支票、汇票或本票的复印件，或采用汇款、网银等方式提交的保证金的汇款底单复印件）	72

附件6    投标分项报价表（本附件所列表格仅供参考使用，请项目经理根据项目特点设计、编制相应分项报价表）	73

附件6-1   投标货物分项报价表	73

附件6-2：备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表	74

附件6-3：服务费分项报价表	75

附件6-4  单件货物价格构成表	76

附件7  商务、合同条款偏差表	77

附件8    投标人基本情况表	78

附件9  资格证明文件	79

9-1 投标人“三证合一”的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）	80

9-2  2018年度经审计的财务报告	81

9-2 本年度基本开户银行出具的资信证明	82

9-3  依法缴纳税收的证明	83

9-4  社会保障资金缴纳记录	83

9-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书	84

9-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）	85

9-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明	86

9-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明	87

9-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（如“生产许可证”、“经营许可证”或3C认证复印件，权威机构出具的投标人所投货物有效的型式试验报告复印件（如投标货物根据适用法律、法规要求，需有此类认证时或招标文件要求提供型式试验报告时提供）	88

附件10  投标人项目业绩一览表	89

附件11  小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料	90

附件12  投标承诺书	93

附件13技术偏离表	94

附件14  货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应	95

附件15  实施及技术方案	96

附件16  投标人服务承诺（如有）	97

# 第一章  招标公告

- 受北京经济技术开发区管理委员会信息化工作办公室委托，国信国采（北京）招标咨询有限责任公司对”北京经济技术开发区制高点视频监控系统建设项目”（招标编号：GXTC-D-19870019）进行国内公开招标。欢迎国内合格的投标人参加投标。

- 采购项目的名称、预算金额（或最高限价）

采购项目名称：北京经济技术开发区制高点视频监控系统建设项目

预算金额/预算编号：本项目预算金额为800万元人民币。

最高限价：本项目最高限价为800万元人民币，超过最高限价的投标报价其投标无效。

- 采购人的采购需求；

项目名称：北京经济技术开发区制高点视频监控系统建设项目

项目内容：新建及改造11套制高点监控，各点位包括：

- HD-SDI长焦摄像机

200万像素HD-SDI高清数字接口，1920（H）X 1080（V）200万

- 大广角全景摄像机

180度大广角摄像机

- 360°全景摄像机

8个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2 X 2400 ×3840@30fps

项目具体需求详见招标文件“第五章 采购需求书”

建设工期：90日历日。（以开工令为起始日期）

质保期：两年

服务地点：北京经济技术开发区

投标人必须对招标货物及货物的采购、安装、实施进行投标，不允许只投标其中的一部分，否则作为无效标处理。

- 采购项目执行政府采购政策

- 对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

- 优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

- 投标人的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定，即：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动(查询日期为投标截止日期前10天内，截图复印件加盖公章)。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

- 本项目不接受联合体投标。

- 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

凡有意参加投标者，请于2019年4月30日至2019年5月9日（每天9:00-11:30，13:30-16:00，周六、周日及法定节假日除外），持投标人营业执照（副本复印件）、法人代表证明及法人代表授权及被授权人的有效身份证明原件及复印件（加盖公章），至北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层项目经理处办理报名并获取招标文件。

招标文件售价：人民币500元/本，售后不退。

- 公告发布媒介及公告期限

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）和及北京经济技术开发区政府网站（http://kfqgw.beijing.gov.cn/）上发布。

公告期限：自中国政府采购网发布公告之日起5个工作日。

- 投标截止时间、开标时间及地点

投标截止时间、开标时间：2019年5月24日9时30分

投标文件递交和开标地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层第三会议室。届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

- 采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采 购 人：北京经济技术开发区管理委员会信息化工作办公室

地    址：北京经济技术开发区荣华中路15号博大大厦

联 系 人：陆女士

电    话：67869592

采购代理机构：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司

地    址：北京市海淀区车公庄西路19号68幢二层A201号

联 系 人：路先生、马女士

电    话：17611499960/010-88354433-221

邮    编：100044

# 第二章 投标人须知

## （一）投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 核心产品 | ☑非单一产品采购，核心产品为：详见招标文件第五章采购需求书 |
| 2.3.3 | 采购人发出澄清文件时间 | 投标截止日15日前 |
| 2.4.1 | # 采购人发出修改文件时间 | 投标截止日15日前 |
| 2.5 | # 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。 联系部门：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司 联系人：路先生、马女士 联系电话：17611499960/010-88354433-221 通信地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层 |
| 3.6.2 | # 投标有效期 | 90天 |
| 3.7.1 | # 投标保证金 | 投标保证金的形式：□支票 □金融机构保函 □汇票 □担保机构保函 ☑电汇 □本票 投标保证金的金额：人民币壹拾陆万元整 开户名称：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司 开户银行：平安银行北京神华支行 银行账号：30206095004637 投标保证金提交时间：请各投标人在投标截止时间前三日，按照招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。缴纳投标保证金以实际到账日期为准。提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。 请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。 |
| 3.8.3 | 投标文件副本份数及投标文件电子版份数 | 正本壹份，副本肆份，电子文档两份（U盘） |
| 3.8.4 | 装订要求 | 不得采用活页方式装订。 投标文件正本、副本及电子文档应分别密封在一个内层封套中，并注明“正本”、“副本”及“电子文档”字样。然后将所有投标文件统一封装在一个外层封套中。 为便于现场开标，投标人应将“开标一览表”正本另行单独密封一份递交，并在信封上注明“开标一览表”字样，加盖公章。投标人应保证开标一览表与投标文件正本内容的一致，自行承担由于报价不一致所导致的后果。 将投标文件格式中的“评标索引表格”放在投标文件目录后，正文的第一页。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： （项目名称） 包投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 6.1 | 资格审查主体 | □采购人 □采购人委托的代理机构 ☑采购人和采购代理机构 |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | □采购人 ☑采购人委托评标委员会 |
| 8.1 | # 推荐的中标候选人数量 | 三名 |
| 8.4.1 | # 履约保证金 | 本项目不提供履约保证金 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1） | 招标代理服务费 | 招标代理服务费收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）货物类计价，本项目所涉及的代理服务费用由项目招标代理费计费基数由中标人的投标总价进行计算，由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付，也可通过电汇的方式支付，账户信息如下： 开户名称：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司 开户银行：平安银行北京神华支行 银行账号：30206095004637 |

## （二）投标人须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

    - 采购货物名称：

见招标公告。

  - 采购预算

见招标公告。

  - 最高限价

见招标公告。

  - 招标范围、交货期和质量要求

见采购需求。

  - 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

    - 合格的投标人应具备以下条件：

见招标公告“投标人资格要求”。

1.5.2    是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：   否/   是

1.5.3    投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行

为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.5.4    投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.5    本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

- 信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

- 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在投标人的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

- 信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告第五条第2款所述不良信用记录的，投标无效。

1.5.6    招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1项和第1.5.5项的要求外，

还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 合格的货物

    - 合同中提供的所有货物，均应来自上述1.5.1项所规定的合格投标人。

货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装督导或安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或招标公告书）；

（2）投标人须知；

（3）资格审查、评标办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.3款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 投标人如有疑问可以向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。招标人的澄清以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该澄清的24小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。招标人的修改以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该修改通知的24小时内或根据修改通知中要求的时间内予以确认。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。

  - 投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 商务部分

- 投标书；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 投标保证金；

- 投标分项报价表；

- 商务、合同条款偏差表；

- 投标人基本情况表；

- 资格证明文件（详见投标文件格式要求）；

- 投标人项目业绩一览表；

- 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

- 投标承诺书；

- 技术部分：

- 技术偏离表；

- 对采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应；

3）  售后服务支持能力；

4）  投标人服务承诺（如有）；

- 投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

    - 报价应包含本项目所有税项。

    - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

  - 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标有效期

    - 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 投标保证金

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 投标人不按本章第3.7.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

    - 投标人在投标截止时间3日前，按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。

    - 投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 投标人有下列行为之一者，其投标保证金可不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定应由中标人缴纳招标服务费而中标人未缴纳的；

（6）招标文件规定的其他情形。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

    - 投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在投标文件中需要签字或盖章的位置签字（加盖人名章）或加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。签字或加盖人名章的其他要求见投标人须知前附表。

投标截止时间前，如对投标文件进行了修改，包括对投标文件行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经正式授权的代表在修改的每一页上签字。

投标文件的副本可采用正本的复印件。

    - 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体分册及装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应当密封。

    - 投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标识的投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

    - 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

    - 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

采购人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不进行开标。

  - 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

  - 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对投标文件进行比较和评价；

（4）	确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

  - 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  - 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

- 合同授予

  - 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标公告

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

    - 投标人对中标结果有疑义的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

  - 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）	确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）	接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）	违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）	对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）	在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）	记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）	其他不遵守评标纪律的行为。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

- 投标人中标后须向招标代理机构交纳招标服务费。

招标代理服务费收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）货物类计价，本项目所涉及的代理服务费用由项目招标代理费计费基数由中标人的投标总价进行计算，由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付，也可通过电汇的方式支付。

- 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 资格审查、评标办法和标准

- 资格审查及标准

采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

- 评标方法

## 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价得分由高到底顺序排列；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

- 评审标准

  - 符合性评审标准：见附表二。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中

商务部分权重（A）：20分

技术部分权重（B）：50分

报价部分权重（C）：30分

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表四

    - 投标报价评分标准：见附表五

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）调整投标人参与评标的价格。（非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业产品的价格给予    %（6%至10%）的扣除。或

小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体    %（2%至3%）的价格扣除。

注监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.3项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

（3）投标人报价（按3.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

- 评审程序

  - 符合性检查。

    - 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 澄清有关问题。

（1）	对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）	评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）	投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）	评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 商务和技术评审

    - 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A1＋B＋C3

  - 评标结果

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 投标无效情形

投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

## 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与投标报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外） |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供了满足招标文件要求的经审计的财务报告/或标截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明文件（投标担保为信用担保的除外）成立不到一年的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章； |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供了招标文件要求时间内的缴纳税收的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供了招标文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章）。 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 如投标货物根据适用法律、法规要求，需取得“生产许可证”、“经营许可证”或3C认证的。 |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内） |  |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。 | 提供了“投标人关联企业情况声明”。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |
| 10 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。 | 提供了投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |  |
| 11 | 投标人特定资格条件 | 提供了证明投标人符合特定资格条件的证明材料 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金（包括形式及金额） |  |
|  | 投标文件签署盖章 | 按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字加盖人名章的 |  |
|  | 投标报价 | 投标报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价。 |  |
|  | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件 |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 弄虚作假、串通投标的情形见附注 |  |
|  | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价。 |  |
|  | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |
|  | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的 |  |
|  | 投标文件装订方式 | 符合招标文件要求 |  |
|  | 投标文件格式 | 投标文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰。 |  |
|  | 备选方案 | 投标人不得提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价。 |  |
|  | 投标内容 | 投标人提供的货物无实质性遗漏 |  |
|  | 技术响应（服务标准） | 符合“采购需求”要求，无重大偏差（满足星号“*”条款要求）。 |  |
|  | 建设工期和服务地点 | 满足招标文件要求 |  |
|  | 付款方式 | 招标文件不允许偏差时，投标文件无负偏差。 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

## 附表三 商务评审因素及分值分配表

（满分20分）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 同类项目业绩 | ## 10 | ## 根据投标人所提供2016年1月至2019年5月已完成的有效视频监控系统建设类项目业绩，每一项业绩得2分，最多得10分。要求提供合同复印件。（审核依据为业绩证明文件复印件加盖单位公章，需提供合同首页、金额页、签字盖章页） |
| ## 2 | 企业资质 | ## 4 | （1） 具有《电子与智能化工程专业承包资质证书》壹级得2分； 具有《电子与智能化工程专业承包资质证书》贰级得1分； （2） 具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》壹级得2分； 具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》贰级得1分； 以上证书须在有效期内，并提供相应证明文件的复印件，复印件须加盖单位公章。 |
| ## 3 | 项目经理 | ## 6 | （1）具有大学本科（含）以上学历得1分，其他不得分； （2）具有高级职称得3分；中级职称得1分，其他不得分； （3）具有机电安装专业一级建造师资格得2分，其他不得分； 提供相应证明文件的复印件，复印件须加盖单位公章。 |

## 附件四 技术评审因素及分值分配

（满分50分）

| 序号 | 项目 | 评分参考标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 | （1）所选择产品技术成熟度高，稳定性强，与现使用系统兼容性好的，得5分； （2）所选择产品技术成熟度高，稳定性强，与现使用系统兼容性一般的，得3分； （3）所选择产品技术成熟度、稳定性均一般的，得1分； （4）产品选型较差得0分。 | 5分 |
| 2 | 重点设备参数 | 带“▲”号的设备 参数全部无偏离得3分。 正偏离一项得0.5分；负偏离一项扣 1分。 参数偏离计算方法（正偏离得分+负偏离得分+3分）。最高得5分；最少得0分。 注：正偏离参数必须在检测报告中体现。 | 5分 |
| 3 | 重点设备功能的检测报告或认证证书 | 带“▲”号的设备，如具有行政主管部门认可的检测或认证机构出具的检测报告或认证证书， 每一项得2分，最高得4分。 | 4分 |
| 4 | 项目总体进度计划及保障措施 | 措施合理、可行、针对性强，得4分； 措施基本合理、基本可行、细节待完善，得2分； 措施欠合理，可行性差，无法满足项目需要，得0分。 | 4分 |
| 5 | 质量目标和质量保证措施 | 措施合理、可行、针对性强，得4分； 措施基本合理、基本可行、细节待完善，得2分 措施欠合理，可行性差，无法满足项目需要，得0分。 | 4分 |
| 6 | 安全防护及绿色、文明施工措施 | 措施合理、可行、针对性强，得4分； 措施基本合理、基本可行、细节待完善，得2分 措施欠合理、可行性差，无法满足项目需要，得0分。 | 4分 |
| 7 | 对本项目认知程度，工程施工方案和技术方案措施 | 对本项目认知清楚、措施合理、可行、针对性强，得4分 对本项目认知一般、措施基本合理、基本可行、细节待完善，得2分 对本项目认知较差、措施欠合理，可行性差，无法满足项目需要，得0分 | 4分 |
| 8 | 对本项目重点、难点分析 | 针对本项目的重点、难点分析准确、针对性强，得4分 分析基本准确、针对性一般，得2分 分析不准、针对性不强，无法体现项目特点，得0分 | 4分 |
| 9 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 | 措施合理、可行、针对性强，得4分 措施基本合理、基本可行、细节待完善，得2分 措施欠合理，可行性差，无法满足项目需要，得0分 | 4分 |
| 10 | 施工现场管理及平面布置 | 方案合理、可行、针对性强，得4分 方案基本合理、基本可行、细节待完善，得2分 方案欠合理，可行性差，无法满足项目需要，得0分 | 4分 |
| 11 | 拟派项目管理人员构成 | 人员配备合理，专业齐全，组织架构和职责清晰，得4分 人员配备情况一般，专业基本齐全，组织架构和职责有待明确，得2分 人员配备欠合理，专业不够齐全，得0分 | 4分 |
| 12 | 项目运行与售后服务保障方案 | 方案合理、可行、针对性强，得4分 方案基本合理、基本可行、细节待完善，得2分 方案欠合理，可行性差，无法满足项目需要，得0分 | 4分 |

## 附表五 价格评审因素及分值分配表

（满分30分）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 价格 （30分） | ## 30 | 满足招标文件资质要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30 评标委员会有权判定明显低于成本价的投标为无效投标 ## 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对小型和微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位参与本次政府采购活动的，对其小型和微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，并按修整后的价格计算价格分。 |

第四章 合同条款

设 备 采 购 合 同

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订时间：20   年   月

签订地点：北京经济技术开发区

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规及政府规章的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的原则的基础上，就甲方委托乙方进行        事宜经协商达成一致，订立本合同，以兹共同遵守。本合同“甲方”、“乙方”单独称为一方，合称为“双方”。

第一条 	合同规定的产品内容

1.1	产品具体内容如下：

币种（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价 | 数量（台） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写 |  |  | 小写 |  |

1.2	本合同总价为人民币大写     （小写    ）元。本合同总价包括货款、装卸费、运费、安装、调试、乙方税费等产品涉及的全部费用。

1.3	本合同产品必须是最新的，未经使用过的。产品在交货时应附带生产商的产品说明书、产品图纸、产品安装说明等。

第二条 	产品及服务质量标准

2.1	乙方保证交付甲方的本合同项下的所有产品均符合生产厂商的相关技术规范，按原厂商保修标准执行。产品标准不低于国际或中国国家标准。

2.2	乙方应提供免费送货、安装、调试、培训，提供良好的技术支持和售后服务。

2.3	乙方应提供至少24小时响应，48小时消除故障的服务，如不能按时消除故障必须在甲方及/或需求方指定的时间内提供同型号备用产品。

2.4	乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

2.5	乙方应满足使用单位提出的与所提供的“合同货物”相关经双方同意的其它要求。

2.6	乙方除满足厂家承诺的标准服务，还应提供承诺的特色服务内容。

2.7	甲方因未按《操作说明书》的要求使用产品造成的损失，由甲方自行负责。

2.8	乙方免费提供产品  2年  的售后保修服务，自交货验收合格之日起开始计算。

第三条 	交付与验收

3.1	产品的交付地点为  北京经济技术开发区  。

3.2	产品的交付时间为      年   月   日。乙方须以适合的包装及适合运输的工具将合同约定货物送至本合同第3.1款约定的交货地点，所需费用由乙方承担。乙方提供、施工和设备安装、调试等，保证合同产品具备验收条件。

3.3	在交货前，乙方应对所供的质量、规格、性能和数量等进行详细而全面的检验，并提供一份由制造商出具的产品质量合格证书。但乙方对产品的质量、规格、性能和数量的检验不被视为最终检验。

3.4	甲方应于交付当日在交货地点进行初步验收，对产品的颜色、型号、外观有异议的，甲方应当场提出，乙方应于甲方指定的时间内更换合格的新产品。甲方有权对货物的某些性能进行测试，确认构造、外观质量、技术性能和参数等方面满足合同的要求后，甲方应办理验收手续，签署书面验收合格确认函，签署日期为产品的验收合格之日。乙方收到甲方签署的验收确认函时视为乙方向甲方交付货物。因产品的质量问题，甲方有权自产品交付之日起  5  日内，要求乙方免费在甲方要求更换之日起  30  日内更换新的合格的产品并免费递送至本合同第3.1款约定的地点。

第四条 	甲方责任

  - 甲方按照合同约定内容向乙方要求供货，并不得随意变更品牌、规格、型号、数量、价格，否则，乙方有权限拒绝供货且由此造成的任何损失由甲方自行承担。

  - 甲方按照合同约定内容向乙方及时足额支付货款。

第五条 	乙方责任

5.1	乙方接到甲方供货通知后，应按照合同内容所列产品品牌、规格、型号、数量、价格等具体要求向甲方供货。乙方必须保证，自接到甲方供货通知之日起  5   日内负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

5.2	乙方在接到甲方停止供货的书面通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

5.3	乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、安装费、仓储或场地占用费及与产品有关的费用均由乙方负担。

第六条 	付款方式

6.1合同双方签订后，甲方在收到乙方提供的正规发票后十五个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 50 % ，即   元人民币（￥   元）。

6.2甲方取得货物且验收合格，在收到乙方提供的正规发票后十五个工作日内，向乙方支付本合同总价款的 45 % ，即  元人民币（￥  元）。

6.3项目质保期结束后，在收到乙方提供的正规发票后十五个工作日内，向乙方支付本合同总价款的 5 % ，即  元人民币（￥  元）。

第七条 	违约责任

7.1	如果乙方未能按合同约定交货及提供服务，甲方可以从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交货或未提供服务一日，按迟交或未提供服务的产品价格的  1  %计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货或没有提供服务的合同总价。如果乙方未交货超过  30  日，甲方可单方终止本合同。

7.2	如果乙方未能履行合同规定的除交货之外的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后  5  天内，或经甲方书面延长时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，单方部分或全部终止合同，乙方应一次性向乙方支付本合同总价  3  %的违约金。

第八条  保密条款

8.1通过本项目，乙方所掌握的与甲方有关的技术资料、商业秘密、原始数据等信息，未经甲方书面同意或许可，乙方不得向任何第三方披露，否则甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

8.2双方均对对方提供的技术情报、资料等承担保密义务，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

第九条  不可抗力

9.1由于受地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不可预见事故的影响，致使本合同的履行困难或不可能时，遭受上述不可抗拒事故的一方应立即将事故情况通知对方，并应在20日内向对方提供事故情况的有效证明文件。该证明文件应由事故发生地区的公证机关出具。

9.2不可抗力事件持续30日以上的，双方协商解决办法。

第十条  合同的变更和解除

10.1本合同有效期内，双方不得无故变更或解除本合同。除不可抗力外，一方欲变更或解除合同，须提前一个月向对方提出，经双方协商一致后另行签订补充协议。

10.2一方违反本合同经通知后10日内仍未补救完毕的，除赔偿守约方的损失外，守约方有权以书面通知形式立即解除本合同。

10.3本合同的变更或解除不应影响双方于本合同变更或解除前根据本合同已产生的权利和义务，也不影响守约方向违约方追偿的权利。

第十一条  法律适用及争议的解决

11.1本合同的订立、效力、解释、履行及其争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

11.2甲乙双方在合同履行过程中发生的一切争议，均应通过双方友好协商解决。如果协商开始之日起三十（30）日内未能达成一致意见，协商不成的，合同双方中任何一方均可以将争议诉讼至原告方住所地方人民法院解决。

第十二条  合同生效

12.1本合同包括附件两份，附件为本合同的有效组成部分。本合同及附件一式六份，合同及附件有同等法律效力，甲、乙双方各执三份。自双方授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

12.2合同之未尽事宜，双方本着相互信任和谅解的原则，友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 单位负责人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 20 年 月 日 | 20 年 月 日 |

# 第五章 采购需求书

- 概 述

  - 项目概述

北京经济技术开发区筹建于1991年，1992年开始建设并对外招商，1994年8月25日被国务院批准为国家级经济技术开发区。总体规划面积为46.8平方公里，由科学规划的产业区、高配置的商务区及高品质的生活区构成。定位为京津城际发展走廊上的高新技术产业和先进制造业基地，并承担“疏解中心城人口的功能、聚集新的产业、带动区域发展”的重任。

按照国际高端产业园区的目标，北京经济技术开发区正在不断优化区域投资环境，不断完善基础设施及配套服务功能，不断提高政府服务和产业发展水平，努力将北京经济技术开发区建设成为中国最具吸引力的产业基地。

目前，北京经济技术开发区作为北京的东南门户，位于“京津塘产业发展带”和北京“东部发展带”的节点上。环渤海区域经济一体化将成为区域持续发展的动力与支撑，国家实施的京津冀区域发展规划，特别是首都创新战略的实施和滨海新区的开发建设将推动区域内部产业分工，在此基础上形成区域间的产业、技术与人才和服务之间的一体化合作。未来，资源共享、产业互补将会给环渤海湾区域带来重大机遇，发挥北京优势，争取在区域经济合作中占据高端，是开发区面临的重要机遇和挑战。

随着开发区的快速发展，为了进一步加强开发区整体管理，实现开发区视频监控管理的跨越式发展，满足高清监控的需求，本次计划在开发区制高点建设11套全新的城市视频综合监控系统(5套新建,6套更新)，集成利用高清摄像机和室外超低速云台，对开发区核心部位实施高清视频综合监控应用。同时将开发区现有高点监控兼容到统一平台进行使用。

  - 项目设计目标

本项目是通过建设全天候的高清视频监控点位，对开发区内进行实时监控，进一步提高开发区管理水平，尤其是提高恶劣天气条件下、应急事件发生时的图像质量，为交通指挥、消防救援、信息发布等提供更为清晰的图像信号参考。为了满足本监控系统的要求，达到全方位的监控以及信息的及时反映，在一定的范围内联动报警设备，通知有关人员做出反映采取措施，并对相关设备进行集中监控，集中维护和集中管理。本次系统设计遵循以下原则

- 标准化：整个视频监控系统的设计符合国家标准或者国际标准。系统软硬件均采用标准化设计，1、接口标准化：SDI接口（BNC型连接器）提供开放的接口，2、编码标准化：H.264，通用播放器播放，无需插件 可与不同供应商的设备及软件互联互通。

- 先进性：高清接入。根据实际监控需求，在前端配置200万像素HD SDI高清摄像机，接入到编码器进行编码和存储。

- 可靠性： 整套系统中已经在前端形成了完整的闭路高清电视监控系统后，再选择网络视频流的交换和传输，保证图像资料的完整性，同时又减少了并发码流对网络交换层、转发层的处理压力。保证系统给稳定性，尤其适合在环境比较复杂，可靠性要求高的环境中使用。

- 经济性：所采用的产品应是简单，易操作，易维护，稳定性。系统的易操作和易维护是保证专业人员使用好一个系统条件。稳定性是保障系统运行的基本要求，也是易维护性的保障。

- 扩展性：系统软硬件采用最先进的产品。用户升级时只需要增加前端的设备。整个系统具有进一步扩展的能力，可以很好的适应现代化智能管控需求。保证用户在系统上进行有效的开发和使用。并为今后的发展提供一个良好的换进。

- 实用性：系统支持用户的网络监控的需求。可多用户多画面的实时监控，远程监控，集中录像，可连接多种报警设备，报警可定时布防和撤防的功能，完全满足用户的监控要求。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款：

GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB 50348-2014 安全防范工程技术规范
GB 50394-2009 入侵报警系统工程设计规范
GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范
GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范
GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求
GA/T 368-2001 入侵报警系统技术要求
GA/T 394-2002 出入口控制系统技术要求
GA/T 669.1-2008 监控报警联网系统技术标准第1部分:通用技术要求
YD/T1171-2001 IP网络技术要求一网络性能参数与指标
GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB 50348-2014 安全防范工程技术规范
GB 50394-2009 入侵报警系统工程设计规范
GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范
GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范
GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求
GA/T 368-2001 入侵报警系统技术要求
GA/T 394-2002 出入口控制系统技术要求
GA/T 669.1-2008 监控报警联网系统技术标准第1部分:通用技术要求
YD/T1171-2001 IP网络技术要求一网络性能参数与指标
GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

- 需求分析

  - 城市高点视频监控系统概述

城市高点监控系统不同于普通的图像监控，它着力于在较高的位置实现大范围的图像精确监控，是一种既兼顾大场面广角观察，又实现具体目标精确监控的综合监控手段。城市高点监控技术可以弥补普通监控手段无法避免的环境物体阻挡、视野范围较小、天气气象条件恶劣能见度低的缺点，从而实现全天候多角度无阻挡大范围精确化的监控，后期可以结合智能图像分析识别技术，可实现智能化火情预警、定位及远程调度指挥的作用。

城市高点监控用途很多，主要包括城市消防监控、城市重点目标监控、城市治安监控、核心枢纽监控、城市环保监控、防空安全监控、交通疏导监控、自然灾害应急监控等等。

  - 开发区高点监控功能需求

本项目，为了更好的实现开发区高点监管的任务，视频监控系统规划时，着重考虑了系统前端接入、信号传输、中心建设、系统联网管理控制、系统视频存储、视频应用等多方面的功能需求，具体功能需求分析如下：

改造已建成6个点位并新增加5个点位

|  | 前端高点位置 | 分辨率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业大道 | 1080P | 已建成 |
| 2 | 京东总部（2个） | 1080P | 已建成 |
| 3 | 亦城茗苑（2个） | 1080P | 已建成 |
| 4 | 博大大厦顶楼 | 1080P | 已建成 |

已建成高点（6个点位）：

BDA企业大道（1个）：

博大大厦（1个）：

京东总部（2个）：

黄色范围为摄像机可照射范围（具体区域视安装实际情况）

亦城茗苑（2个）：

黄色范围为摄像机可照射范围（具体区域视安装实际情况）

现有技术指标：

1. 采用200万像素高清HD SDI接口，通过高点摄像机随时随地监控开发区现场的状况。

2. 设备拆装方便，可快速布置于园区。

3. 对相关车辆和人员进行视频监视。

4. 可在任何网络的电脑上监控多个监控点的信息，实现全方位监视。

5. 通过镜头及云台，对现场的部分细节进行缩放检视。

6. 录制现场监视情况，随时检索回放，杜绝危险事故等行为，减少园区物资损失。

对于现有信号的接入：新建系统应充分考虑现有设备的兼容性，应将新建后的监控系统与原有监控系统进行对接，接入统一监控平台。

新增建设高点（5个点位）：

|  | 点位名称 | 分辨率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亦城科创家园 | 1080P | 新建 |
| 2 | 林肯公园三期 | 1080P | 新建 |
| 3 | 朝林大厦西北 | 1080P | 新建 |
| 4 | 北京博大永康商务酒店 | 1080P | 新建 |
| 5 | 北京博大永康商务酒店 | 1080P | 新建 |

点位一：亦城科创家园12号楼西北角

项目位置：北京经济技术开发区经海7路100号院

视频信号线路传输情况：光纤从节点间不落地到屋面前端设备箱；

供电情况：就近取电，由屋面设备层供电箱引出电源，做独立配电箱并安装电表；

前端设备箱：在监控立杆下安装，尺寸500*600；

点位二：林肯公园三期4#楼东南角

项目位置：北京经济技术开发区北环西路6号

视频信号线路传输情况：光纤从节点间不落地到屋面前端设备箱；

供电情况：就近取电，由屋面设备层供电箱引出电源，做独立配电箱并安装电表；

前端设备箱：在监控立杆下安装，尺寸500*600；

点位三：朝林大厦西北

项目位置：北京经济技术开发区荣华中路15号

视频信号线路传输情况：光纤从节点间不落地到屋面前端设备箱；

供电情况：就近取电，由屋面设备层供电箱引出电源，做独立配电箱并安装电表；

前端设备箱：在监控立杆下安装，尺寸500*600；

点位四、五：北京博大永康商务酒店

项目位置：北京经济技术开发区康定街18号院

视频信号线路传输情况：光纤从节点间不落地到屋面前端设备箱。

供电情况：就近取电，由屋面设备层供电箱引出电源，做独立配电箱并安装电表；

前端设备箱：在监控立杆下安装，尺寸500*600；

    - 监控系统发展

从80年代末期开始，国内的视频监控系统开始了大规模的建设，视频监控系统已经在全国各城市交通管理、社会治安管理以及其他相关领域中广泛使用。从最开始的单点监视到现在全城、全省的联网监控，监控系统已经从规模到功能都发生了巨大的变化，新技术的不断引入使得监控系统成为最具科技含量的强警手段之一。

传统的电视监控系统属于标清监控的代表，主要由前端系统、传输系统、中心控制系统、图像显示系统、图像存储系统组成。前端活动监控点采用带云台摄像机，结合电动变焦镜头，实现大范围监控覆盖。固定监控点采用固定摄像机结合手动变焦镜头，实现对固定区域的监控。本地传输主要采用同轴电缆、光端机等传输设备，实现了标清视频信号和控制信号的传输。中心视频系统以DVR为核心，实现对所有前端摄像机的控制和存储。

    - 高清监控系统

2006年，中国公布了自己的高清标准。基本的认证依据是：视频必须至少具备720线非交错式（720p）或1080线交错式隔行（1080i）扫描,屏幕纵横比为16:9。这个标准从最后的视觉效果来衡量图像效果是否达到高清，也从某种意义上定义了图像监控系统是否支持高清

随着监控技术的发展和行业系统的广泛应用，“图像”作为信息量最大，最直观的信息源，在信息应用系统中，有着举足轻重的地位。图像质量的优劣，直接影响整个系统的能力和运行效率。

高清摄像机的出现大大提高了图像的分辨率，令图像的细节更加清晰和细腻。高像素意味着更大的信息量，标清摄像机下无法清晰辨认的物体细节在高清摄像机下可以完整显现。高清监控系统的应用，使得监控管理方式获得了质的飞跃，在可见的将来逐步成为信息管理方式的主角，尤其在对视频信息有着大量应用需求的园区监控系统。高清监控系统的建设能确保突发事件确认的准确性，提高中心人员的指令正确率，为快速反应人员争取了宝贵的反应准备时间，提高快速反应能力和处置突发事件的能力，为日常管理提供联动及预案措施，以应对各种活动、事故、案件等进行快速处理。

高清信号表现的信息丰富，不用过多的图像切换就可以表达大量内容。例如用标清设备对一组人物进行监控，需要频繁的在全景和近景间进行变换，变换的时间就可能漏掉了关注的对象，而高清用一个画面就可以完成，因为在全景中，每个人都可以描绘得相当清晰。高清摄像机的清晰度以及色彩还原、影调反差是任何标清摄像机所无法比拟的。高清监控系统意味着在同等的环境基础上，能获得比标清监控更大的视界，从而弥补了从前为了获得良好图像质量而大幅度以数量进行弥补的缺点，简化了系统建设结构，降低了系统管理和维护的难度。

高清监控技术综合了通讯、网络、广电的核心技术，以光纤通讯为基础，以IP网络为应用，在一个统一的管理平台上，实现等多种格式视频信息的混合应用和管理。

高清技术解决方案应当支持多种业务信息的接入和传输，支持大容量视频信息的交换，支持高清视频下变换，支持高清视频的IP转换，可以通过网络接受视频管理平台的控制和管理，形成接入层、传输交换层、信息转换和应用控制层统一。高清图像不但可以提高中心大屏幕显示系统的显示效果，还便于对视频信息进行二次处理及定量分析。

    - 传输和路由需求

原已经建好的6路高清摄像机改造后和新增5个高点采用就近接入汇聚机房的方式，最终统一接入到博大大厦核心机房。采用光纤直回方式， HD-SDI光端机完成视频和控制信号的传输和应用。

| 前端高点位置 | 汇聚机房 | 分辨率 | 传输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业大道 | 企业大道 | 1080P | 光纤 | 已建成 |
| 京东总部（2个） | 交通队 | 1080P | 光纤 | 已建成 |
| 亦城茗苑（2个） | 党群活动中心 | 1080P | 光纤 | 已建成 |
| 博大大厦顶楼 | 博大大厦 | 1080P | 光纤 | 已建成 |
| 亦城科创家园 | 交通队 | 1080P | 光纤 | 新建 |
| 林肯公园三期 | 天华二里 | 1080P | 光纤 | 新建 |
| 朝林大厦西北 | 博大大厦 | 1080P | 光纤 | 新建 |
| 北京博大永康商务酒店（2个） | 永康公寓 | 1080P | 光纤 | 新建 |

    - 性能需求

高清监控摄像机要求支持1080P@25fps，系统采用的摄像机为200W像素摄像机，输出接口方式HD-SDI接口，标准H.264编码算法。

    - 接口需求

系统建设充分考虑到现有的HD SDI高清摄像机的接入，支持720p、1080p等多种信号，该接口的物理形式为BNC接口。新建高点监控及控制平台应与开发区现有监控平台相互兼容，能够接入现有平台统一操作，进行统一调动、使用。供应商应配合完成平台对接工作。

- 系统总体设计

  - 系统设计原则

在系统设计中，力求满足以下要求，以最优的性能价格比保护投资，将遵循以下设计原则：

    - 先进性

监控结合当前最先进的高清视频采集、压缩编码和存储技术，形成一套高性能的高点综合监控系统。这些技术的采用，确保系统在国内的领先地位，使系统具有完备的功能，并且易于升级换代，在保证其先进性的前提下具有较长的生命周期。

    - 实时性

本次建设的系统是高清视频的多业务、多任务的应用系统，对系统实时性有很高的要求。

在进行方案设计和设备选型时，充分考虑到系统对实时性的要求，如：高清监控摄像机视频信号传输帧率高达25帧/秒，以满足系统对实时性的要求。

    - 可靠性

系统建成后，将使开发区监管得到很大改善，使日常管理工作更迅速、完善。系统崩溃以及系统运行的不稳定性，都将对安全和管理带来不可估量的损失。因此，在方案设计上，从设备选型、系统结构设计和软件应用等方面均需要采取有效的措施，以提高整个系统的可靠性。可靠性是本系统设计中的关键，不可靠的系统根本谈不上什么先进性，系统瘫痪导致的损失和后果是不可估量的，因此对所选设备的可靠性要求极高。为此在方案设计及选用产品时，我们特别考虑了：第一、系统的关键部分全面采用国内外知名厂家的产品，保证系统工作的安全性；第二、所选用的设备均经为我们在以往实施的大量工程中经受了质量考验的产品；第三、设备供货厂商必须提供全面的产品质量保证和完善的售后服务，以确保系统长期、稳定、可靠地运行。特别是本次重点设备高清摄像机、高清镜头、直流变速云台、防护罩、云台解码器、高清视频编码器、存储设备以及防雷器在多个项目中应用，且效果良好；

- 高清视频监控系统必须运行稳定、可靠，具有故障自动检测、报警的能力。系统整体设计必须关注多个相关节点和应用环节，对整个系统的设计进行综合评估，从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间；

- 高清视频综合监控系统建成后，将作为开发区内的重要视频来源，系统功能的不稳定性甚至系统崩溃都将对园区内管理带来一定的损失。因此，我们从运行环境、软硬件等多个方面充分考虑系统的高可靠性。

- 硬件方面，我们遵循最严格的硬件设备选择，充分考虑到室外的恶劣环境，选择质量上乘、性能稳定的硬件设备，采用技术成熟的嵌入式结构，使系统可以在高温高湿等各种恶劣环境下正常工作。硬件上设计有自诊断电路。如果某个软件模块的异常，监护进程无法处理，自诊断电路自动重新启动前端系统，避免前端系统的长时间死机。

- 我们选用的高清CCD摄像机采用整幅曝光模式，相对于CMOS的滚动曝光模式，其夜间采用红外模式效果更好，使得系统可以全天候工作。

综上所述，系统的可靠性在软件和硬件两个方面都得到了有效的保证。

    - 安全性

系统采用集成化设计，前端摄像机到园区汇聚节点传输路由基于同轴电缆或者光纤链路，与外界设备物理充分隔离，保证系统内的信息在传输过程中安全可靠，不被非法攻击。

管理主机和服务器采用Linux操作系统，其安全性、稳定性均超过普通视窗操作系统，具有较强的安全管理机制，充分考虑抵御来自非法访问者的侵入和攻击。系统具有防病毒，防误操作特性，有较强的抗干扰、抗静电能力。

系统与外部的连接，均通过中心集成应用系统接口。系统通过严格的身份验证机制和授权功能保证系统的安全。能够进入系统的用户在功能使用和数据访问权限上是有等级之分的，系统建立身份与数据、身份与功能的访问和使用权限描述矩阵，对所有合法用户进行分类，并确定其对功能的使用权限和对数据的访问权限，充分杜绝了可能发生的非法侵入。

系统建有完善的数据维护、更新、备份和保管机制，以确保任何情况下系统数据不被丢失和损毁。

    - 标准性

系统在硬件和软件设计上，均采用符合标准的接口和算法，以便于与其它外部系统的连接和未来系统的升级扩容。

系统设计时，所采用的技术手段遵循业界标准，特别是提供了标准接口，使系统具有较高的灵活性，与其它系统方便互联，同时可适应今后的升级或引进新技术。系统具有良好的互联、互控及升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，遵循开放的原则。并提供相关系统设备的技术标准、接口。系统网络结构易于扩充，以适应今后的较大任务负载。硬件平台可升级，当需要时可以通过新的设备同原有设备一起工作以提高系统的处理能力，从而保护原有投资。

    - 兼容性

本次建设的监控管理平台，支持高清视频、标清视频的混合应用管理，可以很好地实现兼容应用，系统具有极强的兼容性。

    - 扩展性

系统具有良好的可扩展性，不仅在系统规模上具有可扩展性，同时在系统功能也具备扩展性。

- 系统所有产品均采用模块化设计，具备丰富的接口模块，只需根据实际的需求，配置相应数量的功能模块即可达到系统的功能要求。一旦需求变化只需增减相应的功能模块。系统配置灵活，支持任意拓朴结构的组网方式，可以方便实现各个层面的扩展应用。

- 支持任意拓扑结构的组网方式，可以根据实际需求，进行灵活配置，方便前端任意节点信息的多样化接入和扩展；标清传输及交换系统具有强大的背板交换功能，可充分保证多种信息的大容量传输与交换；中心汇聚交换设备采用模块化设计，只需根据实际的需求，配置相应数量的功能模块即可达到系统扩展功能要求。一旦需求变化只需增减相应的功能模块。

- 中心应用集成系统基于TCP/IP网络设计，具有较好的扩展性。只要网络带宽允许，对底层设备和用户数量没有限制；

- 系统采用标准化的物理接口设计，使用开放的软件接口协议，可以方便地实现与各种外部系统联接，并具备可集成性。

    - 合理性

严格以系统工程学及其它先进理论指导设计，将系统各个功能模块有机的结合在一起，使系统的各部分合理配置，尽可能地发挥硬件设备的潜力和软件功能，最大限度地提高系统性能价格比。

    - 可行性

城市高点监控系统的实施有一定的难度，特别是其核心部分的云台摄像机系统的稳定性、望远能力、精确控制能力、夜视能力、大气穿透能力、自我保护能力是影响高空了望系统成功实施的重要因素，而周边配套设施的组合，特别是后端控制软件的实施也是影响其建设的重要因素。

由于高点监控系统都是设置在近百米的高空，风速较大，基础自身的晃动也要考虑，因此云台的抗风能力以及自身的运行间隙控制是影响图像稳定的一个关键;云台摄像机锁定目标的监控范围从几百米到几公里，如何配置摄像机、镜头、云台，使远处的图像尽收眼底也是系统配置的一个难点。架设于高空的云台摄像机如何精确控制、防锈防雷、除霜抗冻也是高点监控系统中的一大难点。

目前城市高点监控技术实施过程中的难点问题，随着科技的发展进步，已经被一一化解，不再成为难题。特别是利用各种参数，包括水平转角、垂直转角、雨刷动作、回转速度、镜头光圈、变焦距离、对焦距离、快门速度、白平衡方式、增益强度、监控方向显示等对城市高点监控云台、镜头进行双向的精确控制和管理，这使得高点监控从“居高临下”的全局监控，到“关注细微”的定点监控可以随意转换，真正使得高点监控技术从理论转变为现实。

  - 系统拓扑图

本次前端设备系统主要包括前端高清摄像机、200万像素调动变焦镜头、直流变速云台、防护罩、云台解码器、高清视频编码器、防雷器以及以太网光端机，前端设备主要实现高清视频采集、编码的功能，传输采用以太网光端机方式，其前端总传输带宽为10Mbps，前端存储主要通过带硬盘的编码器实现，存储时间为30天。中心应建设网络视频管理平台进行组网，平台应集成用户设备权限管理、结合了现代视频技术、网络通讯技术、计算机控制技术、流媒体传输技术的综合解决方案，为用户提供了强大的、灵活的组网和应用能力。该网络平台需具备与开发区现有视频图像平台兼容的能力，供应商应提供平台对接及相关服务。系统的结构图如下所示：

监控系统拓扑结构

  - 系统功能概述

前端高点信号通过HD-SDI光端机、光钎直回核心机房，信号到机房后通过HD-SDI视分完成视频1分3和点位信息字符叠加（控制信号采用RS485共享器），3路视频（第1路连接应急办硬盘录像机完成编码存储、显示。第2路连接8路HD-SDI光端机传输至消防局，连接硬盘录像机完成视频的编码存储、显示。第3路为预留接口方便以后升级。）

应急办和消防局新增硬盘录像机和三围控制键盘，可对前端点位进行标胶、变倍。硬盘录像机都配有高清输出接口（DVI/VGA）连接房内的原有大屏控制器，通过切换可在原有系统大屏实时显示。

硬盘录像机会对所有高点视频录像备份存储，同时支持本地检索回放，为事后取证提供更多数据。

本项目的监控点需与开发区视频图像管理平台进行对接并展示使用，中标商需提供软件的相关接口及插件，并提供相关后续服务及配合实施。

- 技术参数及要求

前端设备采用200万像素HD SDI高清摄像机+全景摄像机，可达到1920×1080分辨率，并配置21.5～860mm高清镜头、室外直流超低速云台、全天候防护罩、防雷等部件。

  - 主要设备参数及特征

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格参数 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲HD-SDI高清摄像机 | 11台 | 图像传感器：不低于1/1.8" 逐行扫描 有效像素：不低于200万 HD-SDI、GigE双接口输出 HD-SDI接口符合SMPTE 292M标准要求，不低于1920×1080@25fps 最低照度：0.5Lux/F1.4 增益控制：自动，手动，one push模式，0～24dB 触发模式：连续采集；外部硬件或软件触发；标准、脉宽控制曝光模式；低Smear模式触发 曝光方式：自动，手动，one push extended shutter模式，通过软件可编程 图像参数：可设置Gamma校正、色调、饱和度、锐化等 白平衡 ：自动、手动 信噪比 ：不低于50db 镜头接口：C/CS 相机控制: 使用客户端，通过SDK进行控制 | 自动增益控制使采集的图像获得了更宽的视野和更多的光线，从而有了更清晰的图像质量 HD–SDI接口高清信号输出 |
| 2 | ▲高清电动变焦镜头 | 11个 | 成像器大小 2/3”（∅11） 最大适用红外 940nm 分辨率级别：大于2MP（两百万） 焦距段参数 21.5mm - 850mm 视场角 广角端24.0 °*14.2 ° 最大口径比 1：4.0 操作方法 变焦：电动 光圈范围 F4.0-F360 聚焦：电动（自动聚焦） 内藏减光片和光圈的配合来调整光亮 最小物距 5.0m（从镜头前端开始） 光圈：2.5秒以内 接口类型 C接口（镜头姿势可调整） 滤光片口径 M95mm×1.0mm 支持透雾功能 | 是一款具备多功能和超高图像解析能力的百万像素镜头，在实现电动变焦的同时可以实现自动聚焦和预置位功能； |
| 3 | ▲大广角摄像机 | 11台 | 传感器类型1/1.8" CMOS 满足单镜头180°鱼眼 视频帧率 不小于25帧/秒（1920*1080） 水平中心分辨率 不小于750TVL(分辨率设置为1920*1080、帧率为25帧) 低照度彩色：0.01Lux@F1.6 双阶3D数字降噪 日夜转换模式全彩色 图像处理自动白平衡、自动增益控制、自动曝光 畸变校正前端矫正 工作温度-15℃～+55℃/≤90%RH 防护等级不小于IP65，防浪涌，防雷击 | 自动增益控制使采集的图像获得了更宽的视野和更多的光线，从而有了更清晰的图像质量 |
| 4 | ▲全景摄像机 | 11台 | 8个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2 X 2400 ×3840@30fps 视场角：水平360°，垂直180° 传感器类型 1/2.8"3.0 MP 像素逐行扫描 CMOS 电子快门 手动/自动；1/5s 至 1/50,000s 最低照度 彩色: 0.1Lux @ F1.2 AGC On; 黑白: 0.001Lux@ F1.2 AGC On 镜头 3.6mm 定焦 F1.6 视场角(H) 360° D/N 日/夜 模式 最大图像尺寸 24.0MP / 8 x 2048x1536 @ 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) | 全景网络高清智能球机，可提供三维立体高清实时画面，并支持3D操作。用户可通过鼠标操作快速选择任意监控角度，并且可以控制监控角度的旋转、放大和缩小，以实现无死角监控。 |
| 5 | 室外超低速重载云台 | 11个 | 整体应采用压铸铝结构， 防护等级应符合GB4208-2008规定，大于IP66 云台负载：≥40KG 工作方式：精密齿轮转动 齿轮间隙：＜±0.1° 支持HD-SDI摄像机和高清镜头控制 可根据镜头焦距自动调节云台转动速度 支持云台角度位置反馈功能 99个预置位功能 具有自动回位功能 云台转速： 水平不小于46°/s；垂直不小于：24°/s，可变速 垂直转动角度：+28°～ -85° 水平转动范围（限位旋转）：360° 相对湿度： 最大95% | 云台内部为齿轮箱结构，采用铜质或钢质地的齿轮，转动精度高，小于+0.1°的齿轮间隙保证稳定的图象，云台达到IP67的气候防护等级；’ |
| 6 | 室外大型防护罩 | 11个 | 材质：铸铝 视窗尺寸：120mm*120mm 防护等级：IP67 保险指标：230/110VAC为2A；12/24VAC/VDC为5A 环境温度： -40°C ～ +60°C工作温度： 加热：ON 10°C±5°C OFF 20°C±5°C 相对湿度：95%无冷凝 内置风扇：ON 35°C±5°C OFF 27°C±5°C 防护罩内部温度维持在0°C ～ +50°C | 护罩表层进行特殊的橘纹处理并配备遮阳罩，内部有加热器和风扇等温控设备，防护罩达到了IP67的气候防护等级 |
| 7 | 云台解码箱 | 11个 | 温度范围：-20℃~+60摄氏度无冷凝 平均无障碍工作时间：30000小时 平均修复时间：30分钟 保险管指标：整机5A 辅助功能：一个常开、常闭转换开关 功能：云台水平、俯仰转动；镜头变焦、聚焦、光圈；雨刮器、清洗瓶、预置位、位置反馈等 预置点：每个摄像机99个，可定制 预置点巡游：可以 控制信号：D型双绞控制信号（RS485）或RS422 外形尺寸：280×210×135mm(长宽高，解码器) a)194×112×30mm(长宽高，单解码板) 重量：电路板500g,整机2.75kg 解码盒材料：高强度聚碳酸酯外壳（封盖和固定件） 防护等级：IP67 | 室外云台解码器，其具备IP67的室外气候防护等级，均衡加速功能使得云台的旋转速度随着变倍镜头变焦倍数的增大而自动减小，当变倍镜头达到最大变倍数时，云台的转动速度被自动调节到最低值以方便操作员对细节部位的观察，可通过网络直接传输控制指令和编制程序，可远程进行固件升级和故障诊断； |
| 8 | 多功能智能电源箱 | 11个 | 支持交流220v电压检测 高低温环境：-15°— +60° 可通过客户端软件远程控制DC12V、AC220V和AC24V电源输出端口开启/关闭，控制重新启动 报警功能：发生以下情况时，可通过客户端软件给出报警信息；A 光纤或RJ45网络断开；B 电源输出端口开启后无电压输出；C 报警输入端口处于常开状态； 提供交流220V/24V 直流12V/电压检测及远程通断控制 支持开关量输入支持门磁开关报警输入 支持开关量输出支持远程控制电子锁 可集成工业交换机百兆/千兆支持物理隔离 | (1) 支持交流220v电压检测 (2)高低温环境：-15°— +60° (3)可通过客户端软件远程控制DC12V、AC220V和AC24V电源输出端口开启/关闭，控制重新启动 (4)报警功能：发生以下情况时，可通过客户端软件给出报警信息；A 光纤或RJ45网络断开；B 电源输出端口开启后无电压输出；C 报警输入端口处于常开状态； |
| 9 | AI全景处理器 | 11台 | 全景矫正拼接处理，配合大广角摄像机使用，全面处理大广角摄像机成像效果。 | 智能全景处理 |
| 10 | 高清数字视频光端机 | 11个 | 四路HD-SDI视频、一路反向数据 输入电平＞380 mVP-P输出电平800mVP-P自动电缆均衡<220m(1485Mbps)(BELDEN1694A电缆)HD-SDI最大抖动<0.2UI(134ps)@100kHz 1.0UI(673ps)@10Hz阻抗75Ω | 视频传输速率最高达到1485Mbps， 视频输入格式自动识别（支持SMPTE296M SMPTE274M标准）支持接入720p、1080i、1080p@30fps非压缩高清视频信号支持电缆驱动器Cable Driver，补偿电缆传输的损耗， 适用于长距离传输HD-SDI信号； |
| 11 | 字符叠加视频分配器 | 30个 | 支持一分三视频信号分配，兼容SD，HD-SDI 支持 1920×1080、1280×720分辨率、支持高频字符叠加 支持GB2312宋体字库，支持固定中文72×72、48×48、32×32点阵字符全局设置，可中英文数字混合显示； 可进行动态字符叠加，支持叠加位置设置，并可提供SDK接口给第三方进行动态字符叠加 显示字符为白色，带描边功能，在任何视频背景下都能清晰显示字符 支持热插拔；支持串口和网络控制；信号标准 HD-SDI，兼容SD，HD-SDI 支持 1920×1080、1280×720分辨率 信号电平 800±80mv 上升和下降时间 200 ps 标称 HD-SDI抖动 ＜0.2UI(134ps)@100kHz；＜1.0UI(673ps)@10Hz 过冲 小于10%振幅 控制管理 支持串口和网络控制，支持统一网管 | 按照GA/T751-2008《视频图像文字标注规范》要求进行叠加显示，支持时钟叠加，可实时显示日期、时间，断电不影响时钟运行，支持统一校时，支持GB2312宋体字库，支持固定中文72×72、48×48、32×32点阵字符全局设置，支持串口和网络控制； |
| 12 | 字符叠加机框 | 2台 | 最多支持16块板卡 | 最多支持16块板卡 |
| 13 | 三维控制键盘 | 2个 | 云台控制、变焦、变倍 | 云台控制、变焦、变倍 |
| 14 | 高清数字视频光端机 | 2台 | 8路HD-SDI视频+1路反向数据 | 8路HD-SDI视频+1路反向数据 |
| 15 | 高清数字硬盘录像机 | 7台 | 8路HD-SDI/1080P（最多支持8硬盘、最大支持3T）提供SDK接入协议 8路1080P30实时编码，双码流，实时1080P30解码回放，标准H.264视频编码,码流更低,画质更好，HDMI高清输出，分辨率达到1080p提供完整的SDK软件，方便各种平台应用；嵌入式linux图形化菜单操作界面 1080P25/30,1080i50/60,720P25/30/50/60 8路，BNC接口，HD-SDI信号 4/8路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）1080P， 720P， D1，CIF 1-30帧/秒(1080i60,1080p30,720p30);1-25帧/秒(1080i50, 1080p25,720p25); 1-60帧/秒(720p60);1-50帧/秒(720p50); CBR ，VBR 每路独立可调,128Kbps ～ 8Mbps ADPCM 32kbps支持 开机录像、定时录像、报警录像、移动侦测录像 声音与视频同步录制 | 8路1080P30实时编码，双码流，实时1080P30解码回放，标准H.264视频编码,码流更低,画质更好，HDMI高清输出，分辨率达到1080p提供完整的SDK软件，方便各种平台应用； |
| 16 | 智能聚焦 | 11台 | 变倍可自动完成聚焦 | 变倍可自动完成聚焦 |
| 17 | 智能透雾 | 11台 | 处理视频透雾后更清晰 | 处理视频透雾后更清晰 |
| 18 | 智能画面拼接 | 11台 | 智能拼接显示录像存储 | 智能拼接显示录像存储 |
| 19 | 专业存储硬盘 | 80块 | 3T 专业存储硬盘 | 3T 专业存储硬盘 |
| 20 | 管材 | 4000米 | JPG管径20 | JPG管径20 |
| 21 | 管材 | 4000米 | JPG管径25 | JPG管径25 |
| 22 | 电源线 | 1500米 | RVV3*1.0 | RVV3*1.0 |
| 23 | 4芯室外铠装光纤 | 60000米 | 单模室外光纤 | 单模室外光纤 |
| 24 | 高清摄像头固定基座 | 11套 | 含槽钢，水泥砂浆，焊接，固定设备 | 含槽钢，水泥砂浆，焊接，固定设备 |

  - 实施规划

本项目建设工期为90日历日。（以开工令为起始日期）

在项目招投标过程中，要求实施方提供但不限于以下文档

项目进度计划表；

项目主要材料供应计划表；

项目管理人员联系通讯录；

项目资金使用情况计划表；

项目劳动力人员计划使用表；

项目紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；

项目安全防护及绿色、文明施工措施；

根据以上文档文件以监理管理为主，共同监督指导，保证项目按时、顺利实施，且无安全事故。

  - 项目组织结构

北京经济技术开发区信息化工作办公室为项目的建设单位

  - 质量控制规划

在项目投标过程中，要求实施方提供但不限于以下文档，以保证项目质量

拟选用设备选型情况说明表

拟选用设备重点参数响应表

拟选用设备的检验报告

针对本项目的技术分析及实施方案

针对本项目中重点难点的分析及解决方案

在项目实施中，通过每周监理例会及不定期检查，按照以上文档及其他相关要求进行督导，同时完善项目过程中的项目报检报验，重要信息以工作联系单形式沟通存档，全称监督管理，保证项目高质量完成。

  - 验收标准

项目的验收包括四项步骤：

1、标的接收

2、项目九验

3、合格确认

4、系统通告

项目九验

项目验收过程中，项目验收组织对于项目整体的九项主要的验收活动，简称项目九验。项目九验包括：

1、项目目标验收

2、项目性质验收

3、项目空间验收

4、项目质量验收

5、项目技术验收

6、项目损耗验收

7、项目时间验收

8、项目安全验收

9、项目信息验收

标准和依据编辑

1、项目验收的标准

项目验收的标准是指判断项目产品是否合乎项目目标的根据。项目验收的标准一般包括：

项目合同书；

国际惯例；

国际标准；

行业标准；

国家和企业的相关政策、法规。

2、项目验收的依据

1）工作成果

工作成果是项目实施的结果，项目收尾时提交的工作成果要符合项目目标。工作成果验收合格，项目才能终止。因此，项目验收的重点是对项目的工作成果进行审查。

2）成果说明

项目团队还要向客户提供说明项目成果的文件，如技术要求说明书、技术文件、图纸等，以供验收审查。项目成果文件随着项目类型的不同而有所不同。

  - 运维规划

本项运维规划：两年内由项目实施方负责运维，两年后由信息办统一纳入视频监控系统运维。

在两年运维阶段，要求实施方提供以下服务

在提供培训及档案资料后继续配合使用部门操作系统；

在运维阶段提供定时巡检、软件升级服务；

在运维阶段有故障电话支持服务及故障升级人员到场服务；

在运维阶段提供系统故障解除的承诺；

通过要求实施方以上配合及服务，保证项目在两年使用期内顺利使用。

- 设备清单

| 序号 | 分 类 |  | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备 | 主要设备 | 超级星光摄像机 | 11 | 套 |
|  |  |  | 高清电动变焦镜头 | 11 | 套 |
|  |  |  | 室外超低速重载云台 | 11 | 套 |
|  |  |  | 室外大型防护罩 | 11 | 套 |
|  |  |  | 云台解码器 | 11 | 套 |
|  |  |  | 设备电源 | 11 | 套 |
|  |  |  | HD SDI信号防雷器 | 11 | 套 |
|  |  |  | 室外电源防雷器 | 11 | 套 |
|  |  |  | 控制信号防雷器 | 11 | 套 |
|  |  |  | 视频编码器 | 11 | 套 |
|  |  | 辅助设备 | 大广角高清摄像机 | 11 | 套 |
|  |  |  | 大广角高清摄像机智能模块 | 11 | 套 |
|  |  |  | 360度全景智能摄像机 | 11 | 套 |
|  |  |  | 多功能智能电源箱 | 11 | 套 |
|  |  |  | 视频编码器 | 22 | 套 |
| 2 | 链路传输 |  | 高清数字视频光端机 | 11 | 套 |
| 3 | 中心设备 | 应急办 | 字符叠加视频分配器 | 30 | 套 |
|  |  |  | 字符叠加机框 | 2 | 套 |
|  |  |  | 高清数字硬盘录像机 | 2 | 套 |
|  |  |  | 专业存储硬盘 | 40 | 套 |
|  |  |  | 高清数字矩阵机箱 | 1 | 套 |
|  |  |  | 输入卡 | 4 | 套 |
|  |  |  | 输出卡 | 2 | 套 |
|  |  |  | 矩阵控制键盘 | 1 | 套 |
|  |  |  | RS485 分配器 | 1 | 套 |
|  |  |  | 管理工作站 | 1 | 套 |
|  |  |  | 显示器 | 1 | 套 |
|  |  | 消防中心 | 高清数字硬盘录像机 | 5 | 套 |
|  |  |  | 专业存储硬盘 | 40 | 套 |
|  |  |  | 三维控制键盘 | 1 | 套 |
|  |  |  | 高清数字视频光端机 | 2 | 套 |
|  |  |  | RS485 分配器 | 1 | 套 |
| 4 | 智能模块 |  | 智能聚焦模块 | 11 | 套 |
|  |  |  | 智能透雾模块 | 11 | 套 |
|  |  |  | 智能画中画模块 | 11 | 套 |
| 5 | 管材及配件 |  | 管材JDG20 | 4000 | 米 |
|  |  |  | 管材JDG25 | 4000 | 米 |
|  |  |  | 电源线 | 1500 | 米 |
|  |  |  | 4芯室外铠装光纤 | 60000 | 米 |
|  |  |  | 高清摄像头固定基座及立杆 | 11 | 套 |

# 第六章 投标文件格式

## 评标索引

| 序号 | 评标办法条款号 | 评标办法要求 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 二 | 符合性审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 三 | 商务评审 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 四 | 技术评审 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

## 附件1  投标书

投标书

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、交货期（/服务期）及交货地点（/服务地点），向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额见“报价表”。

4.本投标的投标有效期为自投标截止之日起    个日历天。

5.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

7．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

## 附件2　报价表

开标一览表

| 项目名称 | 项目名称： |
| --- | --- |
| 投标总价 | 人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 整 注：如有不一致，以大写为准 |
| 投标保证金（有/无) |  |
| 建设工期 |  |
| 服务地点 |  |
| 质保期 |  |
| 其他声明（如有） |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

日期：

注:此表中投标总价应与附件6中的总价相一致。

## 附件3  法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月   日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

年 月 日

## 附件4  授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人身份证复印件

投标人：            （盖单位章）

法定代表人：             （签字或加盖人名章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或加盖人名章）

身份证号码：

年 月 日

## 附件5　投标保证金（支票、汇票或本票的复印件，或采用汇款、网银等方式提交的保证金的汇款底单复印件）

说明：

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 附件6    投标分项报价表（本附件所列表格仅供参考使用，请项目经理根据项目特点设计、编制相应分项报价表）

### 附件6-1   投标货物分项报价表

投标货物分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 出厂价 | 运输费 | 保险费 | 装卸费 | 其他费用 | 设备单价 （现场落地/车板价） 8=4+5+6+7+8 | 单位 | 数量 | 设备总价 （现场落地/车板价） 12=11×9 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、此表为报价表之设备分项报价表。

2、所报内容需参照招标文件及采购需求相关条款的要求。

### 附件6-2：备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表

备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表

招标编号：                                                                                   [货币单位：人民币元]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 制造商 | 出厂价 | 运输费 | 保险费 | 装卸费 | 其他费用 | 设备单价 （现场落地/车板价） 8=4+5+6+7+8 | 单位 | 数量 | 设备总价 （现场落地/车板价） 12=11×9 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、此表为报价汇总表之备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表。

2、所报内容详见采购需求相关条款的要求。

3、本表费用均需报出，不可填“已含”或“已包括”

### 附件6-3：服务费分项报价表

服务费分项报价表

招标编号：                                                         [货币单位：人民币元]

| 项号 | 服务 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 |  |  |  |  |
| 2 | 相关验收 |  |  |  |  |
| 3 | 安装调试（或安装督导） |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |
| 5 | 配合费用 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、此表为报价汇总表之服务费分项报价表。上述服务项目应由投标人根据投标人的经验及本招标项目的特点进行合理报价，上述服务项目的报价基准，参见“采购需求”的要求。

2、投标人所涉及的所有服务费用均应含在此报价表中。

### 附件6-4  单件货物价格构成表

单件货物价格构成表

招标编号：                                                      [货币单位：人民币元]

| 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要元器件（/材料）明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 型号 | 生产厂家/产地 | 数量（个） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（含附加） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价（出厂价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、详细注明型号。

2、本表按所投产品进行单台分别报价。

## 附件7  商务、合同条款偏差表

投标人名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、	投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

4、	投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

5、	在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

## 附件8    投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  | 组织代码 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 资质类型 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行号 （如有） |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 投标单位盖章： |  |  |  |  |  |  |

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

## 附件9  资格证明文件

  - 投标人“三证合一”的企业法人营业执照副本复印件；

  - 投标人2018年度经审计的财务报告复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表及其附注）或投标截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明文件（投标担保为信用担保的除外）格式要求见附件9-2，成立不到一年的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章；

  - （依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件9-3、9-4）

  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件9-5）；

  - 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件9-6）

  - 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件9-7)

  - 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件9-8)

  - 证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（如“生产许可证”、“经营许可证”或3C认证复印件，权威机构出具的投标人所投货物有效的型式试验报告复印件（如投标货物根据适用法律、法规要求，需有此类认证时或招标文件要求提供型式试验报告时提供）；（格式见附件9-9)

以上提供的原件、扫描件、复印件必须加盖投标人公章。

### 9-1 投标人“三证合一”的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

### 9-2  2018年度经审计的财务报告

说明：

提供投标人2018年度经审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表及其附注）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

### 9-2 本年度基本开户银行出具的资信证明

1.基本开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

注：1、附基本帐户的“银行开户许可证”的复印件。投标截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明文件。2、成立不到一年的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章；

（注：银行资信证明与投标人财务状况表二选一）

### 9-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商是法人的，应提供开标前六个月内任意一个月的缴税凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）；供应商是其他组织和自然人的，应提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收凭证。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

### 9-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、供应商是法人的，应提供近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章；供应商是其他组织和自然人的，应提供开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据。

2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

### 9-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

(采购人名称)

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

### 9-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明函

致：   （采购人）

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：____________________________

投标人(盖章)：

附：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录的截图并加盖单位公章，截止时点为投标截止时间前10日内。

### 9-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

### 9-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

致：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

### 9-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（如“生产许可证”、“经营许可证”或3C认证复印件，权威机构出具的投标人所投货物有效的型式试验报告复印件（如投标货物根据适用法律、法规要求，需有此类认证时或招标文件要求提供型式试验报告时提供）

## 附件10  投标人项目业绩一览表

（本附件所列表格仅供参考使用，请项目经理根据项目特点设计、编制相此表）

| 年份 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 使用单位名称 | 使用单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供供货合同复印件）

- 正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：  年 月  日

## 附件11  小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

### （一）中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件12  投标承诺书

投标承诺书

致：

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次投标中我公司无与其他投标人相互串通投标，或与采购人串通投标的行为；

（2） 在本次投标中我公司无向采购人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；

（3） 在本次投标中我公司无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以投标保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 附件13技术偏离表

投标人名称：

| 招标文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	投标人须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4	在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

## 附件14  货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应

包括：货物的先进性和可靠性、主要技术指标和性能、运行费和维护费，备品备件，运输、保险、安装、培训等服务的组织及保证措施等；或服务方案、服务措施及标准等

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

## 附件15  实施及技术方案

详细说明实施、安装及售后服务支持的能力，包括施工组织人员安排，施工计划方案组织、技术方案、售后服务内容等资料。格式章节自拟。

附件16  投标人服务承诺（如有）

附件17   投标保证金转招标服务费说明（不适用）

国信国采（北京）招标咨询有限责任公司：

我公司如在                项目（项目编号：GXTC-         ）中中标，同意按照《招标服务费通知单》中的服务费金额从我公司交纳的投标保证金RMB

元中扣除，并开具

□增值税普通发票

□或按照以下信息开具增值税专用发票：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

（公司公章）

年  月  日

（注： 此部分要求投标人填写，单独密封提交）

（注：可视项目具体情况在招标文件中加入此表，以便于招标服务费扣款操作。）